## Onderzoeksvraag

Hoe maak je een betrouwbare thermometerschaal?

| ## Wat heb je nodig? - Een thermometer zonder schaalverdeling - Schilderstape - Bekerglas - Brander, driepoot, gaasje - Lucifers - Ijsblokjes - Statief materiaal - Pen of potlood - Geijkte thermometer | ## Werkwijze Bepalen van het kookpunt van water; - Doe het bekerglas halfvol met water - Breng het water aan de kook. - Plak intussen eens stukje schilderstape langs de stijgbuis van de thermometer - Als het water kookt, zet je de thermometer in het kokende water. - Klem de thermometer vast met het statiefmateriaal. - Wacht tot de alcohol in de stijgbuis niet meer stijgt. - Zet een streepje bij het peil van de alcohol in de thermometer. Bepalen van het smeltpunt van ijs; - Gooi het warme water weg en doe in het afgekoelde bekerglas enkele ijsblokjes. - Zet de thermometer met de voeler legen de smeltende ijsblokjes. - Wacht tot de vloeistof in de stijgbuis niet meer zakt. - Zet een streepje bij het peil van de alcohol in de stijgbuis. Schaal maken; - Haal de thermometer uit het bekerglas. - Verdeel de schaalverdeling in 10 gelijke stukjes. - Zet de getallen 0,10,20 … 90, 100 bij de maatstreepjes. |
| --- | --- |

## Resultaten

Meet met jouw thermometer de temperatuur van de volgende stoffen. Vergelijk jouw thermometer met een geijkte thermometer.

| Stof | Eigen thermometer | Geijkte thermometer |
| --- | --- | --- |
| Stromend leidingwater | … … … … C | … … … … C |
| Lucht in het lokaal | … … … … C | … … … … C |
| Een glas warm water | … … … … C | … … … … C |
| Je lichaam onder je oksel | … … … … C | … … … … C |

## Conclusie

Je kunt wel / niet zelf een betrouwbare schaalverdeling maken voor een thermometer.

## Onderzoeksvraag

Kun je de luchtdruk meten met een ballon?

| ## Wat heb je nodig? - Jampot - Ballon - Sateprikker - Schilderstape - Elastiek | ## Werkwijze - Span de ballon over de opening van de jampot. - Bind het elastiek een aantal keer om de opening en de ballon heen, zodat de ballon stevig vast zit. - Plak de sateprikker vast op de ballon. Het uiteinde van de sateprikker steekt ongeveer 10 cm buiten het jampotje uit. - Maak een schaalverdeling op eens stukje karton. - Ijk de barometer met een officiele barometer. Lees de barometer af en noteer de luchtdruk op je karton, bij het uiteinde van de sateprikker. - Kijk elke dag even naar de barometer om te controleren of de luchtdruk daalt of stijgt. - Zet elke dag een streepje bij het peil van die dag. - Lees elke dag de luchtdruk af op een barometer. |
| --- | --- |

## Resultaten

Vul de tabel in.

|  | Luchtdruk | Luchtdruk volgens de barometer (hPa) |
| --- | --- | --- |
| Dag 1 | Gestegen / gedaald | … … … … hPa |
| Dag 2 | Gestegen / gedaald | … … … … hPa |
| Dag 3 | Gestegen / gedaald | … … … … hPa |
| Dag 4 | Gestegen / gedaald | … … … … hPa |

## Conclusie

De luchtdruk is in de tijd van de metingen __________________________.

De ballonbarometer reageert goed / niet goed op de luchtdruk

## Onderzoeksvraag

Bij welke temperatuur ligt het dauwpunt in het lokaal?

| ## Wat heb je nodig? - bekerglas - ijsgruis - thermometer | ## Werkwijze - Doe enkele cm water in het bekerglas. - Raak nu het glas niet meer aan met je handen. - Meet de temperatuur van het water - Roer telkens kleine hoeveelheden ijsgruis door het water. - Schrijf elke 30 seconde de temperatuur van het water op. - Ga net zolang door tot het glas aan de buitenkant beslaat. |
| --- | --- |

## Resultaten

Vul de tabel in.

| Tijd (sec) | Temperatuur (C) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 30 |  |
| 60 |  |
| 90 |  |
| 120 |  |
| 150 |  |

## Conclusie

Beantwoord de onderzoeksvraag

## Onderzoeksvraag

Hoe wek je statische elektriciteit op?

Onderdeel 1

| ## Wat heb je nodig? - Ballonnen | ## Werkwijze - Blaas de ballonnen op. - Wrijf met de ballonnen over je trui. - Houd de ballonnen heel dicht bij elkaar. |
| --- | --- |

## Resultaten

Wat zie je?

Wat hoor je?

## Conclusie

Door wrijving

Onderdeel 2

| ## Wat heb je nodig? - Ballon - papiersnippers | ## Werkwijze - Blaas de ballon op. - Wrijf met de ballon over je trui. - Houd de ballon bij wat papiersnippers. - Laat een mooi dun straaltje water uit de kraan komen. Breng de ballon langzaam steeds dichter bij de waterstraal. |
| --- | --- |

## Resultaten

Wat gebeurt er met de papiersnippers?

Wat gebeurt er met de waterstraal?

## Conclusie

Geef antwoord op de onderzoeksvraag.